医学院科研实验室规范和安全精准化管理实施办法

（征求意见稿）

为进一步提升医学院科研实验室规范化管理水平，实现对医学院各实验室规范和安全的精准管理，根据教育部和浙江大学实验室管理的有关文件精神和医学院科研实验室实际，制定本管理办法。

1、本管理办法范围包括医学院各院系科研实验室和辅助用房、各级各类重点实验室、医学院公共技术平台、实验动物中心，以及部分承担研究工作的教学实验室。

2、本办法明确以确定使用和管理权限的实验室、仪器室、准备室、洗涤室、学习室、办公室、会议室和其他研究空间为独立管理单元，以实验室主任（PI）为实验室管理单元第一责任人，以实验室全体师生（包括进修生和临时参加实验的人员）为考核群体。学院管理部门与实验室第一责任人签订实验室安全责任书。

3、根据《2018高等学校实验室安全检查项目表》358条款和浙江大学的有关规定，要求医学院各实验室建立具有生物医学特色的实验室安全管理制度，制定符合自身实验室要求的应急预案，完成相应的实验室资质报备。有实验室自身安全检查、值班值日台账。

4、按照重要性、导向性原则,结合医学院科研实验室的工作实际，筛选出以下内容（见附表），其中标注“★”表示非常重要，属于一票否决，必须符合；其余项按照重要性确定分值。

4、本办法采用负面扣分的方法进行管理，每一管理单元按每一考核年度给予12分赋值，以定期巡查和不定期抽查结果为考核依据。凡在巡查和抽查过程发现有违反相关规范和存在安全问题，以文字和照片据实记录，按项目表标准给予扣分，并对相应实验室发出整改通知。

5、相关实验室在收到整改通知书后应在24小时内完成整改，特殊情况无法按时完成整改的，应向管理部门提出申请并得到同意方可适当延期。如未按期完成整改的，在复查时对本项目给予重复扣分。

6、凡违反★项或累积扣分已达0分的实验室，应立即暂停本实验室的各项工作进行整改。整改期间每一管理单元仅保留一张门禁卡，用于实验室日常维护；同时建议取消当年该实验室所有人员评奖评优资格。实验室全体人员必需参加实验室安全集中学习，并通过实验室安全知识考试合格后，才能重新开放实验室，并重新给予12分值。

7、本办法强调学校科研实验室安全检查的严肃性和有效性。以谁使用谁负责的原则明确责任，实行全方位覆盖网格化管理，建立实验室安全的长效保障机制，并根据工作过程中出现的新情况可以不断修改完善。

浙江大学医学院科研办公室

实验室与设备管理办公室

2019-03-04

附表                             实验室安全检查项目

| 检查项目 | 分值 |
| --- | --- |
| 一、实验室资质，基本要求 |  |
| 每个房间门口的明显位置必须挂有安全信息牌，信息包括安全责任人、涉及危险类别、防护措施和有效的应急联系电话等，并及时更新 | ★ |
| 饲养实验动物的场所应有资质证书，普通实验室禁止长期饲养实验动物 | ★ |
| 实验室内和公共走廊、楼道内不得停放电动车、自行车等；不得给电瓶车或电瓶充电 | ★ |
| 涉及安全隐患的设备（如高低温、高速、高压、强磁等设备）有安全操作规程，并明示 | 3 |
| 有大型、特种仪器设备有安全操作规程或注意事项明示，以及运行、维护的记录 | 3 |
| 公共场所、通道经允许堆放的仪器和物品，不得影响消防通道和应急出入口 | 3 |
| 有毒有害实验区与学习区明确分开，布局合理；实验区不准饮食，全面禁烟 | 3 |
| 实验室物品摆放有序，卫生状况良好；实验完毕物品归位 | 3 |
| 不得在实验室内睡觉过夜 | 3 |
| 实验室配备急救药箱，药箱不上锁、药品在保质期内 | 1 |
| 实验室不得有门开着而无人值守的现象，晚上最后离开时,确保关门关灯关水 | 1 |
| 及时定期清理废弃物品（如纸板箱、废电脑、破仪器、破家具等） | 1 |
| 废旧设备按规定及时报废 | 1 |
| 二、实验室水电安全 |  |
| 配电柜/箱无物品遮挡并便于操作；配电箱、开关、插座等周围无易燃易爆物品堆放 | ★ |
| 不私自乱拉乱接电线电缆，不使用老化的线缆、花线和木质配电板 | ★ |
| 禁止多个接线板串接供电，接线板不宜直接置于地面 | 3 |
| 大功率仪器（包括空调等）使用专用插座（不可使用接线板），用电负荷满足要求；长期不用时，应切断电源 | 3 |
| 无人监管状态下，应切断充电器（宝）的充电电源 | 3 |
| 电源插座不宜安装在水槽边，若确有需要，应增设防护挡板或防护罩 | 3 |
| 电线接头绝缘可靠，无裸露连接线，地面上的线缆应有盖板或护套 | 3 |
| 插座、插头、接线板为国家质量认证的合格产品，无烧焦变形、破损现象 | 3 |
| 电脑、空调、电加热器、饮水机等不随意开机过夜 | 3 |
| 实验结束，可切断电源的设备应及时切断电源 | 1 |
| 水槽、地漏及下水道畅通，水龙头、上下水管无破损 | 1 |
| 无自来水龙头开着时人离开的现象 | 1 |
| 三、实验室消防安全 |  |
| 公共场所、通道等区域经允许后方可摆放仪器、物品，不得阻挡消防装置、消防通道和应急出口 | ★ |
| 烘箱、水浴箱、电阻炉等加热设备应放置在通风干燥处，不直接放置在木桌、木板等易燃物品上，周围有一定的散热空间，设备边上不能放置易燃易爆化学品、气体钢瓶、冰箱、杂物等 | ★ |
| 使用烘箱、电阻炉等加热设备时有人值守（或10-15分钟检查一次），或有实时监控设施； | ★ |
| 烘箱等加热设备内不准烘烤易燃易爆试剂及易燃物品；不使用塑料筐等易燃容器盛放实验物品在烘箱等加热设备内烘烤 | ★ |
| 贮存危险化学品的冰箱为防爆冰箱或经过防爆改造的冰箱，禁止使用普通冰箱储存易燃易爆试剂，不超期服役（一般使用期限控制为10年） | 3 |
| 冰箱内储存试剂必须密封好，存放的物品必须标识明确（包括品名、使用人、日期等），并经常清理，有清理记录；实验室冰箱中不得放置食品 | 3 |
| 冰箱周围留出足够空间，周围不堆放杂物 | 3 |
| 实验室内不得使用可燃性蚊香 | 3 |
| 实验室内配备消防灭火装置，定期检查灭火器的有效期限 | 3 |
| 四、实验室操作安全 |  |
| 按需要佩戴防护眼镜（如进行有害的生物化学实验、液氮存取样本等） | 3 |
| 进行化学、生物安全和高温实验时，不得佩戴隐形眼镜 | 3 |
| 公共区域的紧急喷淋装置，以及各实验室的洗眼器均需保证能正常运行 | 3 |
| 按需要佩戴防护手套（涉及不同的有害化学物质、病原微生物、高温和低温等），并正确选择不同种类和材质的手套 | 3 |
| 对于产生有毒和异味废气的实验，在通风柜中进行，戴防护口罩操作 | 3 |
| 进入实验室人员需穿着标识明显，质地合适的实验服或防护服 | 3 |
| 危险性实验（如高温、高压、高速运转等）时必须有两人在场 | 3 |
| 实验时不能脱岗，通宵实验须两人在场并有事先报备、审批制度 | 3 |
| 五、化学品、管制性化学品等管控措施 |  |
| 化学品采购按照学校要求，统一在化学品与材料采购平台办理并做好登记 | ★ |
| 剧毒品、易制毒品、易制爆品、爆炸品购买前须经学校审批，报公安部门批准或备案后，向具有经营许可资质的单位购买。不得私自从外单位获取管控化学品，配备专门的保险柜并固定，对于具有高挥发性、低闪点的剧毒品应存放在具有防爆功能的冰箱内。上述化学品实行“五双”全程监管制度 | 6 |
| 麻醉药品、精神药品等购买前须向食品药品监督管理部门申请，报批同意后向定点供应商或者定点生产企业采购，储存于专门的保险柜中，有规范的领取、使用、处置台账，实行“五双”全程监管制度 | 6 |
| 有实验室内化学品的动态使用台帐；建立本实验室危险化学品目录，并有危险化学品安全技术说明书（MSDS）或安全周知卡，方便查阅 | 6 |
| 实验室应有专用于存放试剂药品的空间（储藏室、储藏区、储存柜等），应通风、隔热、避光、安全；有机溶剂储存区应远离热源和火源；易泄漏、易挥发的试剂保证充足的通风；试剂柜中不能有电源插座或接线板 | 3 |
| 化学品有序分类存放；配备必要的二次泄漏防护、吸附或防溢流功能；试剂不得叠放、配伍禁忌化学品不得混存、固体液体不混乱放置、装有试剂的试剂瓶不得开口放置；实验台架无挡板不得存放化学试剂 | 3 |
| 化学品包装物上应有符合规定的化学品标签；化学品标签脱落、模糊、腐蚀后应及时补上，如不能确认，则以废弃化学品处置 | 3 |
| 定期清理过期化学品和药品，无累积现象 | 1 |
| 无使用饮料瓶存放试剂、样品的现象 | 1 |
| 原标签纸未撕去的空试剂瓶中不存放其它化学品 | 1 |
| 用于浸泡玻璃器皿的酸缸、碱缸等有盖子盖上、标签明确 | 1 |
| 六、实验室气体管理安全 |  |
| 所有钢瓶颜色和字体清楚，有状态标识，有钢瓶定期检验合格标识（由供应商负责）；未使用的钢瓶有钢瓶帽 | ★ |
| 气体管路连接正确、有标识，管路材质选择合适，无破损或老化，定期进行气体泄漏检查；存在多条气体管路的房间须张贴详细的管路图 | 3 |
| 实验结束后，气体钢瓶总阀须关闭 | 3 |
| 不能带着减压阀移动钢瓶、不得在地上滚动钢瓶 | 3 |
| 七、实验室动物操作注意事项 |  |
| 实验动物需从具有资质的单位购买，有合格证明 | ★ |
| 用于解剖的实验动物须经过检验检疫合格 | 6 |
| 所有人员需经动物中心培训合格，获得操作资格后才能进行动物实验，解剖实验动物时，必须做好个人安全防护 | 6 |
| 动物实验结束后，尸体经必要的灭菌、灭活处理，置于密封袋中，送学校中转站或收集点 | 3 |
| 八、实验室化学废弃物处置 |  |
| 实验室各房间均需配备化学废弃物分类容器，对化学废弃物进行分类收集与存放（应避免易产生剧烈反应的废弃物混放）、贴好标签，盖子不敞开；实验室内无大量存放现象 | 3 |
| 化学实验废弃物标签标识明确，包含废物类别、危险特性、主要成分、产生部门、送储人、日期等信息 | 3 |
| 化学废弃物包装严密，及时送学校中转站或收集点；学校定时清运化学实验废弃物，无室外堆放实验废弃物现象 | 3 |
| 不向下水道倾倒废旧化学试剂和废液 | 3 |